| Regolazione assetto fari anteriori - FIAT barchetta (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Non si risponde in merito ad alcun danno derivante dal seguire queste operazioni. La miglior soluzione è sempre quella di portare l'auto presso un'autofficina autorizzata la quale saprà svolgere Il lavoro a regola d'arte garantendone risultato e affidabilità. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Per eventuali difficoltà potete comunque contattarmi al seguente numero di cell.328/9649799. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTITA' | UTENSILI INDISPENSABILI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chiave inglese n.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedere come di seguito riportato: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ogni singolo fanale è dotato di due viti che consentono la regolazione del fascio luminoso (anabbagliante,abbagliante,posizione) sia in altezza (profondità), che in larghezza (raggio d'azione). - La vite in alto al centro dei fanali (visti dall'interno del cofano motore), consente di alzare (se si svita) il fascio luminoso oppure abbassarlo (se si avvita). - La vite posizionata verso il basso all'estremità dei fanali, consente di orientare il fascio luminoso da sx verso dx e viceversa (raggio d'azione). Svitando questa vite nel fanale dx il fascio si sposterà verso sx e avvitandola verso DX, mentre nel faro SX svitandola il fascio si sposterà verso DX ed avvitandola verso SX. - Per un assetto corretto è necessario che il fascio di luce emesso dal faro di destra (guardando dall'interno dell'auto) sia leggermente più alto del sinistro e orientato maggiormente verso il ciglio della strada; mentre per quanto riguarda il faro sinistro questo dovrà essere orientato poco più in basso del dx ed il suo fascio luminoso anch'esso rivolto verso il ciglio dx della strada (in modo da non infastidire le auto che sopraggiungono in senso opposto). - L'altezza corretta dei fasci luminosi in mancanza delle altezze di riscontro dell'elettrauto, deve allinearsi approssimativamente con la targa di un'auto normale, ma grazie a questa procedura è possibile personalizzare il proprio assetto. (*) Att.ne: Può facilmente accadere che la lampadina non venga montata correttamente causando un fascio di luce sbagliato. Assicurarsi pertanto che gli incassi a sfera corrispondano prima di procedere alla regolazione (è necessario rimuovere i coperchi in plastica grigia facendo attenzione alla relativa guarnizione). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Senso di marcia.

SX			DX