| SOSTITUZIONE LAMPADINE/COMPONENTISTICA CONSOLE CENTRALE INFERIORE-FIAT barchetta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Non si risponde in merito ad alcun danno derivante dal seguire queste operazioni in quanto si tratta di una pura descrizione di un'esperienza personale. La miglior soluzione è sempre quella di portare l'auto presso un'autofficina autorizzata la quale saprà svolgere Il lavoro a regola d'arte garantendone risultato e affidabilità. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Per eventuali difficoltà potete comunque contattarmi al seguente numero di cell.328/9649799 (Alessandro) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTITA' | UTENSILI INDISPENSABILI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chiave esagonale n.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cacciavite a croce medio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cacciavite a croce piccolo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedere come di seguito riportato: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Iniziate estraendo il posacenere sotto al quale troverete una vite a croce da svitare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Estraete poi la cuffia del cambio afferrandone la cornice alla base con entrambe la mani ed esercitando |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| una lieve pressione verso l'interno e verso l'alto (è solo incassata). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non è necessario cavare la cuffia in pelle, basta semplicemente mantenerla in alto e farla poi passare nel foro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| della console quando sarà il momento di estrarla. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Una volta sollevata troverete n.04 viti esagonali che dovrete togliere per mezzo della chiavetta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (le due in alto essendo più incavate devono essere estratte spingendole dal basso verso l'alto per mezzo di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| una chiavetta esagonale più piccola; tutte e 4 le viti devono essere estratte completamente). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) A questo punto si può procedere ad alzare questa parte della console tirandola a se ed esercitando una |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lieve forza verso l'alto (se si nota bene vi sono tre perni che la ancorano alla parte superiore del cruscotto). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) Ora dovete togliere i due spinotti che vanno verso l'orologio digitale che sono ad incasso e con l'ausilio del cacciavite a croce piccolo dovrete svitare le 4 viti che tengono i pulsanti degli alzacristalli elettrici. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Giunti a questo punto la base della console è completamente estratta e si possono sostituire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sia la lucina dell'orologio che i pulsanti degli alzacristalli. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |